# CRSF-Multiswitch – Firmware-Spezifikation

ESP32-C3 SuperMini und ESP32-S3-Zero · Basis V3 v3.10 · Stand 16.10.2026

# 1. Zweck und Vorgehen

Diese Spezifikation beschreibt die Firmware für die beiden Multiswitch-Platinen ESP32-C3 SuperMini und ESP32-S3-Zero (Hardware siehe Hardware-Beschreibung). Sie ist als Arbeitsgrundlage für die Entwicklung im bestehenden Firmware-Projekt gedacht (Basis: Multiswitch ESP32 V3, v3.10).

- Funktionsumfang der V3 bleibt erhalten (Konfig1/2/3 je Ausgang, MKan1/MKan2, Web-UI, Lua, Failsafe, NVS, OTA, JSON-Export/Import).

- Neu: hardwareabhängige Pin-/Board-Konfiguration (C3/S3), CRSF-Weiterleitung (Router) für Modulketten, jedes Modul in der Kette erreichbar, WLAN per BOOT-Taster, Status-LED nach CRSF-Linkzustand.

- Arbeitsregeln: minimal-invasive Änderungen, bestehendes Verhalten nicht verändern, Versionsstring und README konsistent halten, vor größeren Änderungen Sicherung (backups/).

# 2. Zielhardware und Pinbelegung

Die Pins werden zentral in einer Board-Datei (board_config.h) per #if defined(BOARD_C3) / BOARD_S3 gekapselt. Die bisherigen Pins der V3 (OutPin[], WifiPin=13, LedPin=2, UART2 an 16/17) entfallen auf den neuen Platinen.

ESP32-C3 SuperMini

| Signal | GPIO | Funktion |
| --- | --- | --- |
| S0 | 0 | Ausgang 1 (PWM/digital) |
| S1 | 1 | Ausgang 2 (PWM/digital) |
| S2 | 2 | Ausgang 3 (PWM/digital) |
| S3 | 3 | Ausgang 4 (PWM/digital) |
| S4 | 4 | Ausgang 5 (PWM/digital) |
| S5 | 5 | Ausgang 6 (PWM/digital) |
| S6 | 6 | Ausgang 7 (PWM/digital) |
| S7 | 7 | Ausgang 8 (PWM/digital) |
| UA_RX | 20 | CRSF-UART A RX |
| UA_TX | 21 | CRSF-UART A TX |
| UB_TX | 10 | CRSF-UART B TX |
| UB_RX | 8 | CRSF-UART B RX |

ESP32-S3-Zero

| Signal | GPIO | Funktion |
| --- | --- | --- |
| S0 | 11 | Ausgang 1 (PWM/digital) |
| S1 | 4 | Ausgang 2 (PWM/digital) |
| S2 | 5 | Ausgang 3 (PWM/digital) |
| S3 | 6 | Ausgang 4 (PWM/digital) |
| S4 | 10 | Ausgang 5 (PWM/digital) |
| S5 | 9 | Ausgang 6 (PWM/digital) |
| S6 | 8 | Ausgang 7 (PWM/digital) |
| S7 | 7 | Ausgang 8 (PWM/digital) |
| UA_RX | 44 | CRSF-UART A RX |
| UA_TX | 43 | CRSF-UART A TX |
| UB_TX | 13 | CRSF-UART B TX |
| UB_RX | 12 | CRSF-UART B RX |
| UC_TX | 2 | CRSF-UART C TX |
| UC_RX | 1 | CRSF-UART C RX |

Boardspezifika

| Punkt | C3 | S3 |
| --- | --- | --- |
| Arduino-Board | ESP32C3 Dev Module | ESP32S3 Dev Module |
| USB CDC On Boot | Enabled (Debug über USB) | Enabled (Debug über USB) |
| UART A | Serial0-Pins IO20 RX / IO21 TX (UART0) | IO44 RX / IO43 TX (UART0) |
| UART B | UART1, Pins IO8 RX / IO10 TX per GPIO-Matrix | UART1, IO12 RX / IO13 TX |
| UART C | nicht vorhanden | UART2, IO1 RX / IO2 TX |
| LEDC / PWM | 6 Kanäle: Ausgang 1–6 PWM, 7–8 nur digital | 8 Kanäle, alle PWM |
| Kerne | 1 (Router, Web, Lua im selben Task-Umfeld) | 2 (Router/CRSF auf Core 1, WLAN auf Core 0 möglich) |
| BOOT-Taster | IO9 | IO0 |
| Status-LED | keine (IO8 = UB_RX) → deaktiviert | WS2812 an IO21 (neopixelWrite) |
| Partition | Schema mit OTA (zwei App-Slots) | Schema mit OTA; Flash-Größe laut Modul prüfen |

Die V3-Regel bleibt: nur Output() ruft ledcWrite() auf. Auf dem C3 wird für Ausgang 7/8 in Output() auf digitalWrite() (Schwelle ≥ 50 %) bzw. Software-Blinken zurückgefallen; PWM-Parameter werden für diese Ausgänge im Web-UI/Lua ausgeblendet oder ignoriert.

# 3. CRSF-Grundverhalten

- 420 000 Baud, 8N1, nicht invertiert, Full-Duplex (separate TX/RX-Leitung) – Annahme: Empfänger-UART arbeitet nicht halbduplex (A1).

- Frameformat: [Sync/Adresse][Länge][Typ][Nutzdaten …][CRC8], CRC8 mit Polynom 0xD5 über Typ + Nutzdaten. Max. Framelänge 64 Byte.

- Modul-Adresse wie V3: 0xC0 + modul_adress (0…15, also 0xC0…0xCF). Sie muss in einer Kette eindeutig sein.

- RC-Channels-Frame (Typ 0x16) liefert die Kanäle; MKan/Konfig-Logik wie V3. Link-Statistics (0x14) wird ausgewertet (falls vorhanden) und unverändert weitergeleitet.

- Verbindungsstatus (BUS_OK) wie V3: gültige Frames in einem Zeitfenster; Timeout 2000 ms → Failsafe-Verhalten wie V3.

- SBUS-Eingang der V3 entfällt für die neuen Platinen (Annahme A2).

# 4. Modulkette – CRSF-Router

Mehrere Module werden hintereinander geschaltet: Empfänger → Modul 1 (UART A) → Modul 2 (an UART B/C von Modul 1) → … Jedes Modul arbeitet als Store-and-Forward-Router.

## 4.1 Regeln

- Jeder Frame wird vollständig empfangen und per CRC geprüft; fehlerhafte Frames werden verworfen (nicht weitergeleitet).

- Von A (Richtung Ketten-Ende): Frame für die eigene Adresse → intern bearbeiten, nicht weiterleiten. Frame für fremde Adresse → unverändert an B und C weiterleiten. Broadcast (Adresse 0x00 / 0xEE / 0xC8, z. B. RC-Channels, Ping) → intern bearbeiten und weiterleiten.

- Von B oder C (Richtung Empfänger): Frames (Antworten auf Ping/Parameter, Geräteinfos) → unverändert an A weiterleiten.

- Nie zwischen B und C weiterleiten (kein Ringschluss).

- Frames werden atomar ausgegeben: kein Einfügen eigener Frames mitten in einen weitergeleiteten Frame; pro Ausgangsport eine Sendewarteschlange (≥ 8 Frames).

- Warteschlange voll: veraltete RC-Channels-Frames zuerst verwerfen (Aktualität vor Vollständigkeit); Parameter-/Geräte-Frames nicht verwerfen.

- Optional: Routing-Tabelle lernen (Absenderadresse → Port B oder C) und gerichtete Frames nur an den passenden Port senden; unbekannte Ziele an beide.

- Weiterleitungslatenz je Modul klein halten (Ziel ≤ 2 ms; Framezeit bei 420 kBd ca. 1,5 ms je 64 Byte).

## 4.2 Jedes Modul erreichbar

- Auf einen Ping (Typ 0x28) antwortet jedes Modul mit Device-Info (Typ 0x29) im Zeitschlitz adresse × 2 × 5 ms (wie V3) – dadurch kollidieren die Antworten nicht. Der Ping wird zusätzlich weitergeleitet, damit alle nachfolgenden Module ihn erhalten.

- Antworten nachfolgender Module laufen durch den Router nach oben (A). Eigene Antwort und weitergeleitete Frames verwenden dieselbe Sendewarteschlange.

- Geräte-Name im Lua-Geräte-Menü eindeutig: z. B. MultiSwitch A<adr> (Adresse im Namen).

- Parameter-Lese-/Schreib-Frames (Typ 0x2C/0x2D, extended header mit Ziel- und Ursprungsadresse) werden anhand der Zieladresse an das richtige Modul geroutet; Antworten (0x2B) laufen mit unveränderter Ursprungsadresse zurück. Damit kann jedes Modul der Kette über Lua konfiguriert werden.

- Der Parameterbaum (V3: ca. 80 Parameter) ist je Modul identisch aufgebaut; die Parameter gelten jeweils für das adressierte Modul.

## 4.3 Adressvergabe

- Adresse einstellbar über Web-UI und Lua (Parameter „Modul-Adresse“, 0…15), in NVS gespeichert; Standardwert 0.

- Änderung der Adresse wirkt erst nach Neustart des Moduls (Router und Zeitschlitz bleiben bis dahin konsistent).

- Doppelte Adressen in einer Kette sind ein Konfigurationsfehler: Erkennung optional (zwei Device-Info-Antworten mit gleicher Adresse) und Warnung in Web-UI/Debug-Log.

# 5. WLAN und Web-UI

- Web-UI, JSON-Export/-Import, OTA und AP-Verhalten wie V3 (Einstellung „AP dauerhaft an“ mit Standard AN, Auto-Failsafe-AP, manuell an/aus).

- BOOT-Taster langer Druck (≥ 3 s) schaltet den WLAN-Access-Point zur Laufzeit um (an ↔ aus). Auswertung nur nach dem Booten (Taster ist Strapping-Pin: low beim Reset = Download-Modus).

- WifiPin=13 der V3 entfällt komplett – GPIO13 ist auf dem S3 UART-B-TX.

- Der WLAN-Zustand wird im Status-LED-Muster nicht abgebildet (siehe 6), Rückmeldung ggf. über Web-UI/Debug-Log.

# 6. Status-LED

Die Status-LED zeigt den CRSF-Linkzustand. Ausgangsbasis ist das V3-Verhalten; die ergänzenden Muster sind Vorschläge und zu bestätigen (O1).

| Zustand | Muster |
| --- | --- |
| Kein gültiger CRSF-Frame (BUS nicht OK, Timeout > 2 s) | aus (V3) |
| CRSF-Frames gültig, Link aktiv (BUS_OK) | blinkt 500 ms an / 500 ms aus (V3) |
| Optional (O1): Frames da, aber Failsafe / kein RC-Link | schnelles Blinken (z. B. 100 ms) |
| Optional (O1): Konfigurationsfehler (doppelte Adresse) | Doppelblitz |

- C3: keine steuerbare Status-LED (Onboard-LED IO8 ist UB_RX) → STATUS_LED_PIN = -1, Funktion kompiliert aus. Der LED-Pin darf nicht als UART-B-Pin umkonfiguriert werden.

- S3: WS2812 an IO21 per neopixelWrite(21, r, g, b), Farbe z. B. grün für Link aktiv; Helligkeit niedrig (≤ 20 %).

- Aktualisierung nicht blockierend (millis()-basiert), unabhängig vom Router.

# 7. Persistenz und Konfiguration

- NVS (Preferences) wie V3; Schlüsselnamen unverändert, damit bestehende Konfigurationen/JSON-Exporte kompatibel bleiben.

- Neue Schlüssel nur ergänzen (z. B. board-unabhängige Einstellungen wie Routing an/aus); keine Umbenennung.

- Ausgangskonfiguration: pro Ausgang Konfig1/2/3 (Priorität 1 > 2 > 3, in Lua nur Konfig1), MKan1/MKan2 mit EK_Gruppen_Adresse[] und Ausgang_Kanal 80–95 – unverändert.

# 8. Abnahme-Checkliste

- Kompiliert für C3 und S3 (je ein Build-Ziel) ohne Warnungen in neuen Teilen.

- Einzelmodul am Empfänger: Kanäle schalten, LEDs folgen, Failsafe nach 2 s.

- Zwei und drei Module in Kette: Alle erscheinen im Lua-Geräte-Menü; Konfiguration eines Moduls hinten in der Kette ändert nur dieses.

- RC-Channels erreichen alle Module; Latenz-Messung über die Kette (≤ wenige ms je Modul).

- Keine Frames B ↔ C; keine Endlosschleife; keine Verfälschung der Frames (CRC beim Nachbarn gültig).

- BOOT-Langdruck schaltet AP; Kurzdruck/Reset löst keine falsche Aktion aus; Boot in Download-Modus nur bei gedrücktem Taster beim Reset.

- Status-LED zeigt Muster nach Tabelle (S3); C3 ohne LED-Funktion, UART B unbeeinträchtigt.

- OTA, JSON-Export/-Import, NVS-Kompatibilität mit V3-Konfig.

# 9. Annahmen und offene Punkte

- A1: Empfänger-UART ist Full-Duplex (separate RX/TX-Leitungen). Bei halbduplex-Empfängern ist eine Anpassung nötig.

- A2: SBUS-Eingang entfällt auf den neuen Platinen. Falls gewünscht, bitte angeben.

- O1: CRSF selbst definiert keine verbindliche LED-Blinksequenz; es gilt das V3-Verhalten (aus = kein Signal, 500 ms = verbunden). Ergänzende Muster bitte bestätigen oder streichen.

- O2: C3: Ausgang 7/8 nur digital – ist das akzeptabel, oder soll Software-PWM ergänzt werden?

- O3: Strapping-Pin IO2 (C3, Kanal 3) und IO8 (UB_RX/Onboard-LED) beim ersten Boot prüfen.

- Die Hardware wurde nicht in KiCad-ERC/DRC geprüft und die Firmware ist hier nicht kompiliert oder getestet worden.